DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUDIERE MURALE GAZ

ThemaFast Condens H-Flex F 25 sur cheminée individuelle

DESCRIPTION

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière murale avec eau chaude mini-accumulée type ThemaFast Condens F 25 de marque Saunier Duval.

La régulation chauffage sera de type adaptative et le principe sanitaire de type Aquafast® avec label 3 Etoiles suivant norme EN13203.

La chaudière sera de type condensation et conforme aux exigences Rendement de la Réglementation thermique en vigueur.

PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

Production de chaleur

Les chaudières sont de type mixte à double circuit, la puissance chauffage sera ajustée à la mise en service entre 5,0 et 24,2 kW.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A

Production d'eau chaude sanitaire

La puissance en eau chaude sanitaire sera de 25,5 kW.

La régulation intégrera le système Aquafast®, maintenant en permanence l’échangeur à plaque à la température de consigne

Le débit spécifique, norme EN 13203, sera de 12,2 litres / minute.

Prise en compte par la régulation électronique de la chaudière de l’eau chaude préchauffée (solaire ou thermodynamique).

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A / Profil de soutirage : XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm) : 740 x 418 x 344 (Hauteur / Largeur / Profondeur)

Poids net (kg) : 37,1 / 42,1

Rendement à charge 30 % : 109,4 %

Rendement à charge 100 % :  98,7 %

Pertes à l’arrêt : 36 W

Consommation maximale auxiliaires à Pn : 35 W

Consommation maximale en veille : 2,7 W

Puissance circulateur : 41 W

Classification NOX : 6 suivant norme EN 677

Type de protection : IPx5 autorisant l’installation en zone humide

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Le tableau de bord

Comporte une interface rétro éclairée, répondant au principe « 1 touche = 1 fonction » avec aide au diagnostic et historique des défauts par afficheur numérique.

La chaudière comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie époxy

- Un échangeur condenseur en inox

- Un pressostat sur amenée d’air permettant l’adaptation du régime ventilateur aux pertes de charges du conduit d’évacuation des fumées sans réglage

- Un brûleur modulant à pré-mélange total

- Un circulateur Haute Efficacité Énergétique à vitesse modulante incorporé sur le circuit chauffage

- Un by-pass à clapet de décharge réglable permettant la pose de robinets thermostatiques

- Une sécurité antigel

- Un siphon d’évacuation des condensats breveté rendant impossible l’évacuation des fumées via le siphon (suppression du risque de pénétration de gaz de combustion dans le logement par le siphon)

La chaudière sera en mesure d’évacuer ses gaz brûlés à travers des conduits de longueur suivante :

- Concentrique Ø 60 / 100 mm de longueur 3 m muni de 2 coudes à 87°

- Flexible Ø 50 mm de longueur 25 m

L’évacuation des gaz brûlés se fera par des conduits répondant aux caractéristiques suivantes :

| Conduit concentrique Ø 60 / 100 mm en sortie de chaudière |  |
| --- | --- |
| Plaque de finition Ø 100 mm de dimensions extérieures 30 x 30 cm en métal peint |  |
| Conduit flexible Ø 50 mm en PPTL de marque Saunier Duval installé dans la cheminée, relié au coude de base et au terminal individuel par agrafes assurant la solidarisation et joints assurant l’étanchéité |  |
| Coude de base supportant le poids du flexible, télescopique afin de s’adapter à la largeur du conduit et séparable en 2 parties afin de s’adapter aux sorties murales ou plafond |  |
| Terminal individuel assurant à la fois l’amenée d’air et le refoulement des produits de combustion, ainsi que l’étanchéité du conduit à la pluie |  |

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Plaque de raccordement

Constituée d’une plaque support, d’un gabarit de pose et d’une barrette, permet de réaliser tous les raccordements (eau, gaz et électricité) et d’effectuer les essais d’étanchéité sans que la chaudière soit en place.

Régulation

Il sera prévu un dispositif de réglage automatique de la température intérieure des pièces à l'exception de la pièce où sera installé un :

- Un thermostat d’ambiance programmable, avec commande déportée, auto alimenté par la chaudière sans pile et sans alimentation 230 V

ou

- Régulation radio permettant l’affichage des consommations de la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en gaz et en électricité. Elle sera associée à une sonde radio photovoltaïque permettant de réguler en fonction de la température extérieure.

Evacuation des gaz brûlés

| Configuration C93 | Configuration B23p |
| --- | --- |
| - L’évacuation des gaz brûlés se fera par le flexible Ø 50 mm - L’alimentation en air neuf se fera par l’espace interstitiel à l’intérieur de la cheminée, qui sera de section minimale 120 x 120 mm ou Ø 140 mm | - L’évacuation des gaz brûlés se fera par le flexible Ø 50 mm - L’alimentation en air neuf se fera par le logement, via une grille aménagée sur le coude de sortie de chaudière |