DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUDIERE MURALE GAZ

ThemaFast Condens MA 31-CS (N-FR)

DESCRIPTION

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière murale avec eau chaude micro-accumulée  type ThemaFast Condens 31-CS de marque Saunier Duval.

La régulation chauffage sera de type adaptative et le principe sanitaire de type AquaFast avec label 3*** étoiles suivant norme EN13203.

La chaudière sera de type condensation et conforme aux exigences Rendement de la Réglementation thermique en vigueur.

PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

Production de chaleur

Les chaudières sont de type mixte à double circuit, la puissance chauffage sera ajustée à la mise en service entre

3,4 et 25 kW.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A

Production d'eau chaude sanitaire

La puissance en eau chaude sanitaire sera de 31 kW.

La régulation intégrera le système AquaFast : maintien en température de l’échangeur à plaques (3*** sanitaire). Le débit spécifique, norme EN 13203, sera de 14,8 litres /minute.

Prise en compte par la régulation électronique de la chaudière de l’eau chaude préchauffée (solaire ou thermodynamique).

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A / Profil de soutirage : XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm) : 740 x 418 x 344 (Hauteur / Largeur / Profondeur)

Poids net/brut (kg) : 33,8 / 46

Rendement  à charge    30 %: 109,6 %

Rendement  à charge   100 %: 97,9 %

Pertes à l’arrêt : 36 W

Consommation auxiliaires à  Pn : 28 W

Consommation en veille : 2 W

Puissance circulateur : 25,5 W

Classification NOX : 6 suivant norme EN 677

Type de protection : IPx4D autorisant l’installation en zone humide

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Le tableau de bord

Il comporte une interface avec zones tactiles rétroéclairée avec affichage des estimations de consommations et programmation horaire. Une interface design et intuitive permettant l’affichage des menus et des codes défauts. Elle intègre également un assistant d’installation avec choix du gaz, une aide au diagnostic et un historique complet des codes défauts.

La chaudière comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie époxy

- Un échangeur condenseur en inox

- Un brûleur modulant à pré-mélange total

- Un système de combustion adaptatif avec ajustement des réglages air/gaz automatique en fonction de la qualité du gaz

- Un circulateur Haute Efficacité Energétique à vitesse modulante incorporé sur le circuit chauffage

- Un by-pass à clapet de décharge réglable permettant la pose de robinets thermostatiques

- Un système de fixation facile pour le boitier radio ou la passerelle internet avec la technologie Clic-express sous la chaudière

- Un siphon d’évacuation des condensats breveté rendant impossible l’évacuation des fumées via le siphon (suppression du risque de pénétration de gaz de combustion dans le logement par le siphon)

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Plaque de raccordement

Constituée d’une plaque support, d’un gabarit de pose et d’une barrette (avec robinet gaz NF), permet de réaliser tous les raccordements (eau, gaz et électricité) et d’effectuer les essais d’étanchéité sans que la chaudière soit en place.

Régulation

Il sera prévu un dispositif de réglage automatique de la température intérieure des pièces à l'exception de la pièce où sera installé un :

- Un thermostat d’ambiance programmable, avec commande déportée, auto alimenté par la chaudière sans pile et sans alimentation 230 v

ou

- Régulation radio permettant l’affichage des consommations de la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en gaz et en électricité. Elle sera associée à une sonde radio photovoltaïque permettant de réguler en fonction de la température extérieure.

Evacuation des gaz brûlés

Agrément selon norme Pr EN 483 : C13, C33, C93, B23P