DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUDIERE MURALE GAZ

IsoTwin Condens T 31-CS/1 (N-FR)

DESCRIPTION

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière murale avec eau chaude accumulée type IsoTwin Condens 31-CS de marque Saunier Duval.

La régulation chauffage sera de type adaptative et le principe sanitaire de type IsoDyn3 avec label 3*** étoiles suivant norme EN13203.

La chaudière sera de type condensation et conforme aux exigences Rendement de la Réglementation thermique en vigueur.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Production de chaleur

Les chaudières sont de type mixte à double circuit, la puissance chauffage sera ajustée à la mise en service entre 3,5 et 25 kW.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A

Production d'eau chaude sanitaire

La puissance en eau chaude sanitaire sera de 31 kW.

La régulation intégrera le système IsoDyn3 associé à 2 ballons de capacité 21 litres (42 litres au total). La technologie IsoDyn3 analyse les consommations et s’adapte au rythme de vie de l’utilisateur afin de garantir une production sanitaire adaptée.

Le débit spécifique, norme EN 13203, sera de 21 litres / minute et le temps de régénération de 5 minutes.

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A / Profil de soutirage : XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm) : 892 x 470 x 582 (Hauteur / Largeur / Profondeur)

Poids net/brut (kg) : 65 / 107

Rendement  à charge 30% :  109,7

Rendement  à charge 100% :  98

Pertes à l’arrêt : 59 W

Consommation auxiliaires à  Pn : 25,6 W

Consommation en veille : 2 W

Puissance du circulateur : 25,5 W

Classification NOX : 6 suivant norme EN 677

Type de protection : IPx4D

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Le tableau de bord

Il comporte une interface avec zones tactiles rétroéclairée avec affichage des estimations de consommations et programmation horaire. Une interface design et intuitive. Elle intègre également un assistant d’installation avec choix du gaz, une aide au diagnostic et un historique complet des codes défauts.

La chaudière comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie époxy

- Un échangeur condenseur en inox

- Un brûleur modulant à pré-mélange total

- Un système de combustion adaptatif avec ajustement des réglages air/gaz automatique en fonction de la qualité du gaz avec choix du gaz naturel ou du propane depuis l’interface lors de l’installation

- Un circulateur Haute Efficacité Energétique à vitesse modulante incorporé sur le circuit chauffage

- Un by-pass à clapet de décharge réglable permettant la pose de robinets thermostatiques

- Un système de fixation facile pour le boitier radio ou la passerelle internet avec la technologie Clic-express sous la chaudière

- Un siphon d’évacuation des condensats breveté rendant impossible l’évacuation des fumées via le siphon (suppression du risque de pénétration de gaz de combustion dans le logement par le siphon)

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Plaque de raccordement

Constituée d’une plaque support, d’un gabarit de pose et d’une barrette (avec robinet gaz NF), permet de réaliser tous les raccordements (eau, gaz et électricité) et d’effectuer les essais d’étanchéité sans que la chaudière soit en place.

Evacuation des gaz brûlés

Agrément selon norme Pr EN 483 : C13, C33, C93, B23P