DESCRIPTIF TECHNIQUE PAC hybride

Système Genia Hybrid Tek 4 (chaudière existante Saunier Duval )

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système Genia Hybrid Tek assurera la production de l’eau chaude sanitaire, la production chauffage ainsi que la régulation complète du système. Le système associera une pompe à chaleur air-eau de type split au R32 Genia air Tek 4 et une chaudière mixte à condensation existante.

Le régulateur système [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense Radio] permettra la régulation chauffage en fonction de la température extérieure, de la température intérieure, des performances PAC et chaudière et du coût des énergies, et sera l’interface de commande pour l’utilisateur. Le régulateur sera installé dans le logement et permettra la prise en compte des conditions d’ambiance.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par la chaudière.

La production chauffage sera assurée de façon simultanée ou alternée par la chaudière et la pompe à chaleur, selon le système de gestion intelligent du régulateur MiPro Sense.

La pompe à chaleur sera de type split inverter moyenne température au sens de la règlementation ErP.

Les liaisons frigorifiques entre la pompe à chaleur GeniaAir Tek et la module mural chauffage seul seront isolées et respecteront les préconisations de SAUNIER DUVAL, les recommandations professionnelles ainsi que le DTU. La pompe à chaleur SAUNIER DUVAL GeniaAir Tek sera préchargée en fluide frigorifique R32 pour une longueur de tuyauterie comprise entre 3 et 10 m. Au-delà de cette longueur, une charge additionnelle de R32 devra être prévue.

Le module mural chauffage seul sera livré entièrement câblé.

Le système sera certifié Heat Pump Keymark.

La régulation système MiPro Sense de marque Saunier Duval assurera la gestion des générateurs en fonction de la température extérieure (bivalence). On pourra choisir un mode de régulation tenant compte, en plus de la température extérieure, du coût des énergies et des performances PAC et chaudière.

La régulation chauffage sera de type auto adaptative et programmable. Le régulateur d’ambiance fonctionnera avec une sonde extérieure.

La température d’eau de chauffage sera modulée selon les températures extérieure et intérieure.

Le régulateur d’ambiance MiPro Sense permettra l’affichage des consommations chauffage et ECS.

[Le système sera connectable avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link pour un pilotage à distance via l’application MiGo Link pour smartphone et tablette IOS et Android, et la supervision et le diagnostic à distance pour le professionnel via le site web et application MiGo Xpert.]

Le compresseur sera garanti 5 ans, les autres composants 2 ans.

Les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits devront être commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans à compter de l’arrêt de fabrication pour le module mural chauffage seul. La durée minimum est de 10 ans pour l’unité extérieure GeniaAir Tek.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Pompe à chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Tek 4 sera de type split et inverter, d’une puissance de 4,4 kW (Air 0 °C, eau 50 °C)

UNITE EXTERIEURE

L’unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Un évaporateur traité contre l’air salin par un revêtement « golden coated » (classe C5 modèles 4 et 6, C4 modèles 8 et 10 selon la norme ISO 12944-6)

- Un traceur fond de bac de série

- Une évacuation de la condensation

- Un module inverter

- Deux détendeurs électroniques

- Une résistance de chauffage du compresseur

- Lecture directe des sondes air et froid depuis l’interface du module mural

- Des capteurs de pression et pressostat permettant une lecture sur l’interface du module mural

- Des raccords Flares (liquide et gaz)

- Des valves Shrader pour le contrôle du circuit frigorifique

| GeniaAir Tek | GeniaAir Tek 4 | GeniaAir Tek 6 | GeniaAir Tek 8 | GeniaAir Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité extérieure | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 58 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) | 63 / 59 (*) dB(A) |

(*) Mode silence

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité extérieure.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

UNITE INTERIEURE

Le module mural chauffage seul comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie métal avec peinture époxy

- Appoint électrique pour un étagement de la puissance de l’appoint chauffage [et sanitaire] de 0,5 à 5,4 kW

- Une vanne 3 voies directionnelle pour la production chauffage / [ECS]

- Un circulateur chauffage à Haute Efficacité Energétique à vitesse variable

- Un vase d’expansion chauffage de 10 litres

- Un capteur de débit

- Un manomètre analogique

- Un récupérateur de condensats

- Une soupape de sécurité chauffage

- Un filtre à tamis et magnétique intégré de série

- Des vannes de remplissage

- Une interface tactile avec guidage pas à pas en texte clair

| Module mural | GeniaAir Tek 4 | GeniaAir Tek 6 | GeniaAir Tek 8 | GeniaAir Tek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité intérieure | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |

Production de chaleur

La pompe à chaleur GeniaAir Tek [4] [6] [8] [10] sera de type split et inverter, d’une puissance nominale de [4,1] [4,5] [6,4] [7,1] kW (Air - 7 °C, eau 35 °C) selon EN 14511.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A+++ pour le chauffage à 35 °C, A++ pour le chauffage à 55 °C

[Production d'eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire sera en priorité réalisée par la chaudière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système GeniaAir Tek 4

Unité extérieure GeniaAir Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 702 x 975 x 396 mm

Poids : 55 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance acoustique : 63 dB(A) / 58 dB(A)

Unité intérieure GeniaAir Tek 4 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 777 x 440 x 380 mm

Poids : 41 kg

Alimentation électrique : 230 V  50 Hz

Puissance de l’appoint électrique : 11 étages de 0,5 kW à 5,4 kW

Puissance acoustique : 38 dB(A)

Performances en mode chauffage selon EN 14511 :

| Température aval (eau) en °C (source) chaude |  |  |  | Température amont (air extérieur) en °C (source froide) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. départ | T. retour | T. aval | Désignation | -7 | 7 |
| 35 | 30 | 32,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,2 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,33 | 0,79 |
|  |  |  | COP | 3,03 | 5,31 |
| 45 | 40 | 42,5 | P. calorifique (kW) | 4,03 | 4,7 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 1,66 | 1,14 |
|  |  |  | COP | 2,43 | 4,11 |
| 55 | 47 | 51 | P. calorifique (kW) | 3,7 | 4,3 |
|  |  |  | P. absorbée (kW) | 2,0 | 1,48 |
|  |  |  | COP | 1,83 | 2.91 |

Classe d’efficacité énergétique :

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 35°C : 182 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (etas) / Classe à 55°C : 133 / A++

Ballon tampon 45 litres

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 939 x 467 x 373 mm

Poids en service : 24 kg

6 Raccordements G 1 ¼’’

Le ballon tampon de 45 litres comportera les éléments principaux suivants :

- Un habillage isolé avec barrette d’accrochage mural

- Un ballon en acier

- Un purgeur

- Un dispositif interne par plaque de stratification permettant une répartition par zone dans le ballon

- Raccordement :

REGULATION

Régulateur d’ambiance [MiPro Sense filaire] [MiPro Sense radio]

- Régulateur modulant et auto adaptatif

- Fonction anticipation

- Fonction séchage de dalle

- Dalle LCD rétroéclairée

- Interface de programmation tactile

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Affichage des codes diagnostiques et des défauts

- Gestion multi zones

- Assistant pas à pas pour la mise en service

- Régulation en fonction de la température extérieure, des performances PAC et chaudière et du coût des énergies

- Genia Hybrid Tek sera en mesure de recevoir un signal du fournisseur d’électricité pour désactiver automatiquement la PAC lorsque le tarif de l’électricité sera trop élevé, avec une continuité de service assurée automatiquement par la chaudière

CONNECTIVITE (en option)

- La passerelle internet MiGo Link sera connectée au système via la technologie Clic Express

- Branchement spécifique (alimentation 24V, communication eBus) et installation de la passerelle sans ouvrir le générateur

- La connexion entre la passerelle MiGo Link et la box sera assurée par un réseau Wi-Fi

- L’installation sera pilotée par l’utilisateur final via l’application smartphone MiGo Link pour Android ou IOS

- Connectable pour un pilotage à distance avec l’application MiGo Link (IOS ou Android)

- Connectable pour le suivi et maintien à distance d'un parc de générateurs connectés Saunier Duval via le site Internet et l'application mobile MiGo Xpert, pour le professionnel

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

Liaisons frigorifiques

Des liaisons frigorifiques devront être mises en œuvre pour le raccordement de l’unité extérieure GeniaAir Tek et la colonne GeniaAir Tek.

Le diamètre de raccordement liquide – gaz sera de 1/4’’ - 1/2’’. La longueur de la liaison sera comprise entre 3 et 20 m.

Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par SAUNIER DUVAL selon le cahier des charges défini par SAUNIER DUVAL.

GARANTIE ET PIECES DETACHEES

Garantie

- Compresseur : 5 ans*

- Autres composants : 2 ans

* si mise en service par un professionnel agréé Saunier Duval

Disponibilité des pièces détachées

- 15 ans

SCHEMA DE PRINCIPE HYDRAULIQUE

Schéma hydraulique

Schéma électrique

Complément de schéma électrique : désactivation automatique de la PAC en fonction d’un signal émis par le fournisseur d’électricité

Option 1 : utilisation du contact C1 C2 du Linky, paramétré pour un tarif à pointe mobile

Option 2 : utilisation de la télé-information client (TIC) et d’un contacteur