DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUDIERE MURALE GAZ

ThemaPlus H-Condens 30-CF (N-FR)

DESCRIPTION

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière murale avec eau chaude mini-accumulée type ThemaPlus H-Condens 30-CF de marque Saunier Duval.

La régulation chauffage sera de type adaptative et le principe sanitaire de type MicroFast® avec label 3 Etoiles suivant norme EN13203.

La chaudière sera de type condensation et conforme aux exigences Rendement de la Réglementation thermique en vigueur.

La chaudière intègre un corps de chauffe de type H-Condens permettant la condensation sur l’eau sanitaire

PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

Production de chaleur

Les chaudières sont de type mixte à double circuit, la puissance chauffage sera ajustée à la mise en service entre

2,5 et 24,5 kW.

 Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage : A

Production d'eau chaude sanitaire

La puissance en eau chaude sanitaire sera de 30,6 kW.

La régulation intégrera le système MicroFast® associé à un ballon de capacité 3 litres, maintenu en température par effet joule. Le débit spécifique, norme EN 13203, sera de 14,6 litres /minute.

Prise en compte par la régulation électronique de la chaudière de l’eau chaude préchauffée (solaire ou thermodynamique).

 Classe d’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire : A / Profil de soutirage : XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm) : 740 x 418 x 344 (Hauteur / Largeur / Profondeur)

Poids net/brut (kg) : 39 / 42,7

Rendement  à charge    30 %: 109,2 %

Rendement  à charge   100 %: 97,7 %

Pertes à l’arrêt : 36 W

Consommation auxiliaires à  Pn : 35 W

Consommation en veille : 2,8 W

Puissance circulateur : 24 W

Classification NOX : 6 suivant norme EN 677

Type de protection : IPx4D autorisant l’installation en zone humide

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Le tableau de bord

Comporte une interface sensitive rétroéclairé avec affichage des estimations de consommations et programmation horaire. Une interface design et intuitive permettant l’affichage des menus et des codes défauts. Elle intègre également une aide au diagnostic et l’historique des défauts.

La chaudière comportera les éléments principaux suivants :

- Une carrosserie époxy

- Un échangeur condenseur en inox

- Un brûleur modulant à pré-mélange total

- Un circulateur Haute Efficacité Energétique à vitesse modulante incorporé sur le circuit chauffage

- Un by-pass à clapet de décharge réglable permettant la pose de robinets thermostatiques

- Une sécurité anti-gel

- Un siphon d’évacuation des condensats breveté rendant impossible l’évacuation des fumées via le siphon (suppression du risque de pénétration de gaz de combustion dans le logement par le siphon)

MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

Plaque de raccordement

Constituée d’une plaque support, d’un gabarit de pose et d’une barrette, permet de réaliser tous les raccordements (eau, gaz et électricité) et d’effectuer les essais d’étanchéité sans que la chaudière soit en place.

Régulation

Il sera prévu un dispositif de réglage automatique de la température intérieure des pièces à l'exception de la pièce où sera installé un :

- Un thermostat d’ambiance programmable, avec commande déportée, auto alimenté par la chaudière sans pile et sans alimentation 230 v

ou

- Régulation  radio permettant l’affichage des consommations de la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en gaz et en électricité. Elle sera associée à une sonde radio photovoltaïque permettant de réguler en fonction de la température extérieure.

Evacuation des gaz brûlés

Agrément selon norme Pr EN 483 : C13, C33, C43, C93, B23P, C83P